南宁市卫生学校智慧校园人脸、车牌识别考勤请假系统服务及相思湖校区安全门禁（南门）项目参数、价格及服务方案公开征集公告（重Ⅰ）

（服务类/货物类）

根据学校智慧校园人脸、车牌识别考勤请假系统服务及相思湖校区安全门禁（南门）项目采购工作需要，现拟对慧校园人脸、车牌识别考勤请假系统服务及相思湖校区安全门禁（南门）项目公开进行参数、价格及服务方案的征集。诚邀具备相关资质和经验服务机构参与，为我校提供宝贵的市场信息和建议。

一、项目背景与目的

为实现车辆车牌自动识别、人员权限分级管理、进出记录全程可查、应急远程管控，提升校园安全防范标准化、智能化水平，保障师生人身与校园财产安全，经学校研究决定，实施慧校园人脸、车牌识别考勤请假系统服务及相思湖校区安全门禁（南门）项目。本次公开征集旨在全面了解当前门禁及门禁服务系统的市场状况、技术标准、服务模式及价格水平，为我校后续科学、合理地制定采购需求提供决策依据。

二、项目服务内容及控制价

南宁市卫生学校关于智慧校园人脸、车牌识别考勤请假系统服务项目及相思湖校区安全门禁（南门）项目总预算为：179220.00元，其中：（一）智慧校园人脸、车牌识别考勤请假系统服务项目预算为：98000.00元，（二）相思湖校区安全门禁（南门）项目预算为：81220.00元，两个子项目资金分别支付。

（一）智慧校园人脸、车牌识别考勤请假系统服务项目

| 序号 |  | 需求品类 |  | 技术需求 |  | 单位 |  | 数量 |  | 控制单价（元） |  | 总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2026年维保 |  | 软件：原有智慧校园人脸、车牌识别考勤请假系统一年运维服务。（相思湖校区、黎塘校区） 相思湖校区大门和黎塘校区大门原有硬件设备维保服务一年：1、人脸摄像头（10个）2、刷卡读卡器（6个）3、车牌识别摄像头（8台）、4、单机芯摆闸（2台）5、双机芯摆闸（1台） |  | 项 |  | 1 |  | 73100 |  | 73100 |  |
| 新增设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 广告道闸机 |  | 1、电源适配性 AC 220V±10% 50／60HZ；DC24V，15A； 2、电机额定功率 180W； 3、电机驱动 直流无刷电机； 4、机箱颜色 ； 5、外表工艺 喷粉烤漆； 6、闸杆材质 铝型材； 7、遥控距离 空旷地带≤30m； 8、遥控频率 433MHz,学习码，最多独立配10个遥控码，防复制遥控器； 9、机箱材质 冷轧钢板，T=1.5mm； 10、工作温度 -25℃～+75℃； 11、工作湿度 90%RH以下(无凝露)； 12、防护等级 IP54； 13、机箱尺寸 1100×420×281mm； 14、主机灯箱画面尺寸 994×364mm； 15、起落速度 3-6s可调； 16、主机包装尺寸 1120×440×320mm； 17、主机重量(毛重) 48±1kg； 18、使用寿命 ≥200W开关起落次数） |  | 台 |  | 2 |  | 90000 |  | 18000 |  |
| 3 |  | 防砸雷达 |  | - 工作电压: AC230/110V±10%50HZ 额定功率: 4.5W 2、工作频率: 20KHz~170KHz 3、反应时间: 100ms 4、灵敏度: 三级可调 |  | 个 |  | 4 |  | 800 |  | 3200 |  |
| 4 |  | 安装调试费 |  | 备安装、调试、一年售后 |  | 项 |  | 1 |  | 3700 |  | 3700 |  |
| 合计金额：玖万捌仟元整（小写：¥98000） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）相思湖校区安全门禁（南门）项目

| 序号 | 需求品类 | 技术需求 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广告道闸机 | 1、电源适配性 AC 220V±10% 50／60HZ；DC24V，15A； 2、电机额定功率 180W； 3、电机驱动 直流无刷电机； 4、机箱颜色 ； 5、外表工艺 喷粉烤漆； 6、闸杆材质 铝型材； 7、遥控距离 空旷地带≤30m； 8、遥控频率 433MHz,学习码，最多独立配10个遥控码，防复制遥控器； 9、机箱材质 冷轧钢板，T=1.5mm； 10、工作温度 -25℃～+75℃； 11、工作湿度 90%RH以下(无凝露)； 12、防护等级 IP54； 13、机箱尺寸 1100×420×281mm； 14、主机灯箱画面尺寸 994×364mm； 15、起落速度 3-6s可调； 16、主机包装尺寸 1120×440×320mm； 17、主机重量(毛重) 48±1kg； 18、使用寿命 ≥200W开关起落次数）。 | 台 | 2 | 9000 | 18000 |
| 2 | 网络交换机 | 国产 | 个 | 2 | 140 | 280 |
| 3 | 车牌识别一体机 | 1、箱体材质: 箱体钣金1.2mm,立柱钣金1.5mm； 2、外观尺寸: 340×200×1600 mm； 3、外表工艺: 喷粉； 4、工作环境温度: -25℃~+65℃； 5、相对湿度: 10%～90%RH，无结露； 6、箱体防水等级: IP54； 7、电源电压: AC 220V 50Hz； 8、补光灯: AC 220V 50Hz 功率11W发光角度30° 正白色温5500K-6200K 1300LM（流明）； 9、显示屏类型: LED双色红绿四行显示，P4.75RF-16S-6432-6432 ； 10、规格尺寸: 304×152×15mm； 11、像素点间距: 4.75mm； 12、电源要求: 4.8～5.2V 3A； 13、语音: 可播报系统各种操作提示，开机欢迎提示等，特殊场合可设置人性化播报和显示的内容；14、通讯方式: TCP/IP； 15、存储容量: 黑白名单数量支持最大5万条， 脱机记录最大9000条，整机最大功率: 90W ）。 | 套 | 2 | 4500 | 9000 |
| 4 | 车辆检测器 | 1、工作电压: AC230/110V±10%50HZ; 2、额定功率: 4.5W; 3、工作频率: 20KHz~170KHz; 4、反应时间: 100ms; 5、灵敏度: 三级可调)。 | 个 | 2 | 360 | 720 |
| 5 | 单机芯摆闸 | 1、产品尺寸: 裸机：1200*180*1000mm（误差±2mm）; 2、包装：1260*240*1060mm（误差±5mm）; 3、通讯接口: RS232，选配RS485; 4、机箱: 不锈钢 304,1.2 毫米/1.0 毫米; 5、包装方式: 纸箱+内胆+木底板； 6、摆臂: 抱箍式固定：透明亚克力（标配）、不锈钢(选配)； 7、侧封板: 单通道：4块，双机芯：2块； 8、驱动电机: 直流无刷电机； 9、电源电压: AC220±10%V 50HZ； 10、工作环境: 室内/室外； 11、工作温度: -20∽70°C（内部测试数据，环境温度低于-20°C需加装温控）； 12、机芯寿命: 大于800万次（内部测试数据）； 13、红外对射: 4对； 14、通行速度: 常闭模式：30人/分钟； 15、常开模式：50人/分钟； 16、开关门速度: 0.6∽10S（可调）。 | 台 | 4 | 5300 | 21200 |
| 6 | 门禁一体机 | 1、设备采用8英寸IPS触摸液晶显示屏，分辨率不低于1280*800； 2、设备屏幕亮度不低于400lux，以保证在强光下具备高可见度； 3、设备支持实时人脸检测，识别速度≤0.3s； 4、设备支持识别阈值调节，根据现场实际需求安全等级，平衡识别速度和准确度需求； 5、设备支持活体防伪检测，采用双目光电硬件+活体识别算法,对打印高清人脸图片、照片、人脸图像视频以及各种材料面具的攻击，具有较强的防伪能力。使用照片或视频应不能进行有效识别； 6、设备配备不小于200万像素的超低照度宽动态摄像头，可在逆光、阴影等环境下快速识别，支持50000 lux极端光照环境下清晰准确的识别人脸； 7、设备用户容量:≥50000人，禁止名单容量:≥500人，面部容量:≥50000人离线保存记录容量:≥150000条，并支持扩容； 8、为保证产品使用流畅性，在设备内用户数量≥50000人时，人脸识别和系统操作响应时间应＜1秒； 9、设备应支持室外安装，设备外壳防尘防水防护等级不低于IP66，工作湿度≤93％； 10、设备应能满足使用环境的要求,具备自加热功能，能够在极冷气温（-30℃）及极热气温（60℃）下正常工作； 11、设备坚固耐用，机械结构有足够的强度外壳防破坏能力，符合IK04要求，并且能够通过冲击试验和振动试验； 12、设备支持灵活的时间规则设置，可以定义的时间规则不小于50个，每个时间规则定义十个时间区间，支持不少于3个节假日设置，每个时间区间最多可以设置3个时间段，只要用户验证时的时间能够满足其中之一即为有效； 13、设备支持设置通行模式可对闸机进出模式进行管控，支持通过干接点信号或RS485接口连接闸机进行控制。 | 台 | 4 | 4680 | 18720 |
| 7 | 配件 | 安装支架（4个）、防雨罩（4个） | 套 | 4 | 450 | 1800 |
| 8 | 工程线材辅材 | 超五类网线（150米）、地感线圈（100米）、安全岛（4个） | 批 | 1 | 3500 | 3500 |
| 9 | 安装调试、校门路面硬化及围栏施工 | - 新设备需兼容原有智慧校园人脸、车牌识别考勤请假系统，并提供相关证明材料（如原系统授权书等） - 设备安装、调试、培训、路面切割、路面恢复（50米）、网络布设、电源线布设(15O米)、含运、含税、含一年质保。 - 设备安装、调试、培训、路面切割、路面恢复（50米）、网络布设、电源线布设(15O米)、含运、含税、含一年质保。 - 60平方米路面硬化施工：1、挖土方及外运2、混泥土硬化（C30混泥土）、钢筋网片（直径8MM、间距20X20CM)、304锈钢围栏（长度20米） | 项 | 1 | 8000 | 8000 |
| 合计金额：捌万壹仟贰佰贰拾元整（小写：¥81220） |  |  |  |  |  |  |

（三）商务条款

一、服务交货时间、地点、方式 1、交货时间：自合同签订之日起30日历日内。 2、服务、交货地点：南宁市卫生学校相思湖校区、黎塘校区。 3、交货方式：现场交货。供应商负责设备运输至指定安装地点，需完成设备的现场安装、系统调试工作，确保设备达到本项目技术指标及正常运行标准，并提供设备售后维护服务（含故障维修、定期巡检、技术支持等）。 二、付款方式 1、（1）智慧校园人脸、车牌识别考勤请假系统服务项目无预付款，合同期内分4次支付，每3个月支付一次，在经采购人验收合格且2027年3月财政批复年度预算，批复该项目用款计划后，支付第1、2、3次款项，第4次款项在服务期满后支付。（2）相思湖校区安全门禁（南门）项目无预付款，经采购人验收合格且财政批复该项目用款计划后，一次性支付全部合同价款。 2、供应商开具合规发票交校方，校方收到发票且财政局批复本项目用款计划后，按合同约定将款项转入供应商银行账户。 三、服务要求 1、保质期：设备质保期1年，自货物最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止；新设备需兼容原有智慧校园人脸、车牌识别考勤请假系统，并提供相关证明材料（如原系统授权书等）。 2、售后服务要求：交货前，成交供应商应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物一并提交采购人。供应商应提供服务期内24小时上门售后服务承诺。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 3、技术支持： （1）远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 7×24小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。 （2）现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在 24 小时内派遣相关人员赶赴现场，24小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后 24 小时内到达现场抢修，并于到达现场 24小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经2次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。 （3）技术支持：质保期内，乙方应保证货物与其所需接入软件系统的适配性，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。 四、报价要求 本项目、安装调试、验收、培训、售后服务、税金等与本项目有关的可预见及不可预见的一切报价为全包价（含税）。供应商报价包括但不限于货物、专用工具、标准附件备件、运输、保管成本和费用的总和，采购人不再为本项目另付其他任何费用。

三、需提交的征集材料及要求

参与征集的供应商需按以下顺序准备并提交材料（格式自拟）：

1.有效的营业执照复印件（需加盖公章）。

2.服务过其他单位的案例相关资质证书复印件（需加盖公章）。

3.项目服务需求及报价方案（详见附件，单项报价不能超过项目控制单价，总价不能超过项目控制总价）。

4.其他建议：针对学校的服务建议，以及对本项目采购需求的任何意见建议。

四、参与征集单位资格要求

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），依法能提供本次项目服务的供应商。

2.本项目资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.特定资格条件：新设备需兼容原有智慧校园人脸、车牌识别考勤请假系统，并提供相关证明材料（如系统授权书等）。

4.不接受联合体提交材料。

五、公告时间及提交方式

公告期限为本公告发布之日起5个工作日。请意向单位于2026年6月 10日9:00前将所需提供的征集材料一式3份装入档案袋密封，并在密封袋四周盖章，档案袋上注明项目名称、报名单位、联系人、联系方式并加盖单位公章，报送至南宁市西乡塘区罗文大道16号南宁市卫生学校，如邮寄请联系后勤保障科（安全保卫科），联系人：李乾阳，联系电话：0771-3370620。请将报价方案电子版于公告期限截止前发送至邮箱：nnswxhqbzk@163.com。

备注：除营业执照复印件、相关资质证书复印件外，其它所提供的材料，如：报价方案、服务方案等不能出现报名公司及货物品牌名称，否则作无效处理。

六、其他说明

1.本次公开征集仅为我校了解市场情况、收集信息之用，不构成任何采购承诺，不作为后续招标、谈判或询价的唯一依据。我校无需对所有提交材料的供应商作出回应。

2.所提交材料恕不退还，我校承诺对商业信息予以保密。

3.供应商应对所提供资料的真实性、合法性承担法律责任。如发现虚假信息，将取消其参与资格。

4.在征集期间，我校可能根据项目需要要求供应商进行补充说明，敬请配合。

5.未按要求提交资料或超期者视为自动放弃。

六、对本次公告提出询问，请按以下方式联系:

项目归口管理部门后勤保障科（安全保卫科），联系人：李乾阳，联系电话：0771-3370620。联系地址：南宁市西乡塘区罗文大道16号南宁市卫生学校

附件：南宁市卫生学校慧校园人脸、车牌识别考勤请假系统服务项目及相思湖校区安全门禁（南门）项目服务响应及报价方案

南宁市卫生学校

2026年6月2日

附件：

南宁市卫生学校慧校园人脸、车牌识别考勤请假系统服务项目及相思湖校区安全门禁（南门）项目服务响应及报价方案

| 序号 | 服务名称 | 服务响应 | 单位 | 数量 | 单项报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计金额：大写： （小写：¥ 元） |  |  |  |  |  |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |

说明：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。